# Laboratorium problemowe 3 - stanowisko wahadła rekacyjnego

## Sprawozdanie z zajęć nr 3

## Dawid Lisek

## Paweł Mańka

## Pon. 8.00 09.10.2023

- Opis przebiegu ćwiczenia.

Na zajęciach zostały wyznaczone następne nieznane wartości współczynników: MgL oraz R (opór).

- Identyfikacja MgL

W celu identyfikacji MgL zostało zrównoważone wahadło. Z wagi zostało odczytana masa niewyważenia oraz wartość l (czyli odległość środka koła zamachowego od osi obrotu)

m = 0.062 kg.

l = 0.175m

Po podstawieniu do wzoru:

MgL  = mgl

masa_niewywazenia = 0.062 %g

masa_niewywazenia = 0.0620

MgL = masa_niewywazenia * 9.81 * 0.175

MgL = 0.1064

- Identyfikacja R

# W celu identyfikacji R został wykorzystany multimetr.

# R= 2.4 Ohma

- Równania Stanu

Na podstawie równań ruchu zostały wyprowadzone następujące równania stanu.

Wektor Stanu:  x = [x1, x2, x3] = [θ, θ, φ]

x1=x2

x2=-MgLsinx1Jθ- μθx2Jθ + kt^2 Jθ R+  μφJθx3 -   kt Jθ R u

x3=-G a x3+Gu

- Stworzenie modelu do walidacji

# Na podstawie równań stanu został utworzony model symulacyjny w Similunku zawierający wszystkie zbadane przez nas parametry.

# Równania stanu zostały zapisane w bloczku Matlab Function. Następnie został wykonany test odpowiedzi modelu dla skoku jednostkowego.